灌装测试流程

# 测试工具准备

| 序号 | 工具 | 要求 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | USB 2.0 转串口 DB9 打印线 |  | 用于串口打印调试 |  |
| 2 | mcu烧录器（miniwigger） | 搭配usb延长线使用 | 用于线刷mcu |  |
| 3 | switch烧录器 | 搭配usb延长线使用 | 用于线刷switch |  |
| 4 | usb转typc-c线 | 搭配usb延长线使用 | 用于线刷soc |  |
| 5 | 车载以太网T1转RJ45转换器 | 转换器、DC适配器（或双type-c线，用于供电）、网线、T1线； | 用于将车载以太网转成RJ45接口，DOIP、升级降级使用 |  |

# 1. 线刷灌装包

推荐刷写步骤： SOC---ubuntu SWITCH----windows MCU----windows

## SOC

先找到MCU串口，确认SOC已唤醒（输入poweron）状态下，输入以下两个指令进入烧录模式：

Bash tegrarecovery x1 on tegrareset x1 #上述两个指令也输入多次，有时会进入烧录模式失败，识别不到驱动，可多尝试几次

找到nvidia驱动，确认已进入烧录模式

执行灌装包里的刷写脚本flash.sh

Bash sudo chmod 777 flash.sh sudo ./flash.sh #灌装包下载解压前需确保PC的存储空间大于100GB

等待刷写成功，烧录完成会有以下提示

以上为手动刷写SOC整过程，自动化线刷SOC工具说明@Yang Zhang：自动线刷 SOC 工具

## SWITCH

参考文档：Switch底软刷写说明（有包含switch驱动安装） 说明：C01刷写switch前要在MCU串口输入 “swtcmd hb 0”

switch刷写口参考：

| orinX | orinY | thor |
| --- | --- | --- |

安装驱动：

[CDM21228_Setup.exe]

下载对应switch刷写上位机：

ORINX刷写上位机：

[Switch烧录软件及使用说明.7z]

ORINY刷写上位机：

[P03_SwitchProgrammerTools20241127.7z]

THOR刷写上位机：

[thoru_Switch.zip]

刷写步骤

（需要SOC已经被唤醒才能刷写）在刷写工具文件中cmd，打开命令行，执行刷写

弹出下图表示刷写成功

## MCU

参考文档：P03域控刷MCU说明

MCU刷写口参考

| orinX | orinY | thor |
| --- | --- | --- |

刷写软件

注意事项： GWM域控需要在memtools软件中加载以下密码后才可以connect 如果刷写过程中出现刷写失败，勿重启（有几率变砖）！！！重新按照刷写说明重新执行一遍

[GWMpassword.txt]

[Infineon-Memtool-DevelopmentTools-v04_90-EN.exe]

刷写步骤参考：域控刷带HSM的软件说明

# 2. 版本确认

## 底软版本

MCU

Bash version #在MCU串口输入

Switch

Bash switch -v #在MCU串口输入

SOC

Bash cat /etc/version #在SOC终端控制台输入

## 配置字写入

需写入对应车型配置字，否则无法识别版本号，参考：GWM车型配置字写入

## Driver版本

- 确认ADS Driver META_DATA Package 版本号是否与灌装包一致

- 确认ADS Driver META_DATA Version 版本号

- 诊断模块gwm_version显示长城版本号

- 查看/ota/source_package/dr_info.json版本

- 查看dem状态

- 主动重启dem，查看dem状态

Bash head -n 25 /opt/deeproute/ADS.METADATA tail /opt/deeproute/ADS.METADATA cat /opt/deeproute/driver/config/diagnostic/gwm_version cat ota/source_package/dr_info.json

## DOCAN/IP确认版本

要确保已写入对应车型配置字！！！也需写入vin码

- 应用软件版本号 0xF189

- 标定软件版本号0xF1C0

- 软件信息0xF1BC

# 3. 差分包降级

验证差分包降级流程

# 4. 自动化实现

## 硬件架构

## 业务拆分

### windows：

获取MCU、switch线刷包并进行MD5校验

控制继电器，对MCU,switchA，switchB烧录工具调度

线刷MCU

线刷switch

### Ubuntu：

对域控进行硬复位

获取SOC线刷包、解压并线刷

获取差分包，scp到域控/data/a.zip

通过MCU串口读取MCU、switch版本校正

刷写对应车型配置字

读取DEM状态

ssh读取Driver版本、gwm_version

DOIP读取相关DID

通过诊断/ota脚本触发差分降级

读取差分降级版本信息

## 逻辑跳转